BREXA Technology

标准文档框架

RXRA-IT-01

结合测试与验证

Renesas RX71M / RA8P 嵌入式软件与 PC 上位机

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | RXRA-IT-01 |
| 文档状态 | 0.1 草案（框架） |
| 发行日期 | 2026-10-03 |
| 甲方（委托方） | 株式会社ベリサーブ（VeriServe Corporation） |
| 乙方（受托方） | 株式会社BREXA Technology（BREXA Technology） |
| 作成 | 乙方担当。署名栏留空，不代填个人姓名 |
| 项目 | Renesas RX71M / RA8P 嵌入式软件、HL1 协议、PC 上位机 |
| 合同形态 | 填写。委托资料中为派遣或准委任，尚未在本框架中选定 |
| 语言 | 中文。日文版章节号与本文件相同，两份不混写 |
| 密级 | 仅限相关方 |

本文件是对甲方提交用的章节框架。仓库中的 Markdown 是作业底稿。栏位标有「填写」的，在评审前补齐。技术结论经本文件的批准栏签字后，才作为该主题的发行版。

# 修订记录

只追加行，不涂改已发行的行。批准后的版本号从 1.0 起。框架期间使用 0.x。

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更说明 | 甲方确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-03 | BREXA Technology | 建立标准框架。技术正文尚未批准。 | 未确认 |
|  |  |  | （填写） |  |

# 目录

打开本文件时若 Word 询问是否更新域，请选择更新。也可在目录上右键，选择更新域。

# 1. 目的

结合测试确认已经分别通过构建和单级检查的部分，在一起工作时仍满足接口契约。验证确认这些结果覆盖 RXRA-BD-01 里已确认的要求，并把未覆盖和偏差留给甲方判定。

本文件是测试与验证的框架。现行用例底稿是 doc/system_test_design.md 与日文版。把底稿纳入本章时保留原编号，并补上要求编号。

# 2. 级别

| 级别 | 回答的问题 | 证据 | 是否本文件的实施对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议与主机自检 | 编解码是否与约定字节一致 | protocol/selftest.c、PC 的 hl_check | 否。作为结合测试的入口证据 |
| 固件构建 | 两块板的 Debug / Release 是否能生成镜像 | ci/pipeline.ps1 的构建记录 | 否。作为入口证据 |
| 结合 | PC、协议、两块板、外部信号一起是否成立 | 本章用例记录 | 是 |
| 验证 | 已确认要求是否都有合格证据或书面偏差 | 追踪矩阵与验证结论 | 是 |

# 3. 引用

| 编号 | 文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| BD | RXRA-BD-01 | 要求编号、接口不变式、功能分配 |
| PROTO | host_link_protocol 中日版 | 帧与字段的期望值 |
| ARCH | software_architecture 中日版 | 任务周期、看门狗、现行行为 |
| PIN | mcu_resource_map.md、workspace_layout.md | 引脚、时钟、资源 |
| DRAFT | system_test_design 中日版 | 现行用例与工时底稿 |
| PM | RXRA-PM-01 | 缺陷、记录保管、报告 |

# 4. 准则

## 4.1 入口

・ 本轮要测的要求在 RXRA-BD-01 中状态为已确认。草案要求可以试跑，但不能计入验证通过。

・ 协议自检与所测板卡的约定构建变体已经通过，并记下版本和提交标识。

・ 实机、线束、串口和 CAN 工具的提供方已经按 Q-05 确认。未确认时只做不依赖实机的项目，并在结论里写明。

・ 中文记录与日文结论使用同一用例编号。

## 4.2 出口

・ 每条纳入本轮的 Must 要求有合格、不合格或阻塞。没有第四种口头状态。

・ 不合格有缺陷编号。阻塞有未决事项编号。

・ 证据能让没有参加测试的甲方人员只靠记录重现判定。

・ 验证结论由甲方在本文件批准栏接收，或书面说明不接收的理由。

## 4.3 单条判定

| 判定 | 条件 |
| --- | --- |
| 合格 | 观察与期望一致，证据已附 |
| 不合格 | 观察与期望不一致。不得改期望来凑合 |
| 阻塞 | 前提不成立，例如实机或未决事项。不算合格 |
| 不适用 | 该板卡按 BD 的功能分配本来就没有这条要求，并引用分配表 |

# 5. 环境

| 项 | 本轮填写 |
| --- | --- |
| RX71M 板与调试器 | （填写型号、序列号或管理编号） |
| RA8P 板与调试器 | （填写） |
| 业务串口、日志串口 | （填写适配器与 COM 对应关系） |
| CAN 工具 | （填写。没有则相关用例为阻塞） |
| 示波器或逻辑分析仪 | （填写。PWM、DAC、LIN 需要时） |
| PC 上位机版本 | （填写构建日期与提交标识） |
| 固件变体 | Debug 或 Release，两块板分别填写 |
| 供电与地 | （填写） |

环境变化后，已执行的用例不自动继续有效。受影响的编号重新执行，或在偏差里说明为什么仍然有效。

# 6. 体制

## 责任分界

合同若定为派遣，指挥命令在甲方，下表改成甲方指挥下的作业分担，并在变更栏记录。合同若定为准委任，乙方对成果负责，甲方负责要求与验收。

| 活动 | 甲方 株式会社ベリサーブ | 乙方 BREXA Technology |
| --- | --- | --- |
| 要求的提出与优先顺序 | 提出、确认、变更批准 | 整理成可追踪的要求条目 |
| 基本设计 | 评审、批准 | 作成到模块、接口和资源预算 |
| 实现 | 确认范围没有扩大 | 编码、构建、看门狗与协议实现 |
| 结合测试与验证 | 立会、接收证据、判定接收 | 设计用例、实施、记录、缺陷修正 |
| 文档发行 | 批准发行版 | 版管理、中日两份同步 |
| 实机、串口、CAN 工具 | 提供或书面确认由谁准备 | 提出工具清单，在确认前不假定已有 |
| 进度与课题 | 接收报告并答复未决事项 | 按 RXRA-PM-01 报告 |

实施人与记录人可以是同一位乙方工程师。判定接收的不是实施人，而是甲方验收负责人。乙方可以先给出建议结论。

# 7. 结合测试设计

## 7.1 观点

| 观点 | 要看住的接口 | 典型失败 |
| --- | --- | --- |
| 往返 | PC 与业务 UART | 只测自发上报，没有请求 |
| 板卡差异 | 同一命令在 RX 与 RA | 把 RA 的合格复制成 RX 的合格 |
| 状态保持 | 连接前后 GPIO、DAC、PWM | 周期演示覆盖了上位机写入 |
| 拒绝 | 非法帧、非法参数、不支持的 FD | 只测成功路径 |
| 时序 | 20 ms 轮询、约 1 秒快照、约 500 ms 演示 | 只看功能，不看周期 |
| 复位 | 看门狗 | 正常运行被复位，或停住后不复位 |
| 长时间 | 已连接保持 | 短时间合格被写成稳定性合格 |

## 7.2 编号

新用例使用 IT-类别-序号。类别用 LINK、IO、CAN、PC、NEG、WDT、STB。从底稿纳入的用例保留底稿编号，并在追踪表写明对应的 IT 编号。一个编号只描述一条期望。

## 7.3 用例表

每一条正式用例在实施前填满下表。步骤要写到操作者能做的动作和应看到的现象，不写源码行号。

| 栏 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 / 标题 |  |
| 要求编号 / 优先级 |  |
| 板卡 | RX71M、RA8P，或两者都做 |
| 前提 | 固件变体、连接状态、工装 |
| 步骤 |  |
| 期望 | 可观察的结果，含允许误差 |
| 判定 | 合格 / 不合格 / 阻塞 / 不适用 |
| 证据 | 日志、抓包、波形、照片的文件名 |
| 实施人 / 日期 / 提交标识 |  |

## 7.4 底稿如何纳入

| 底稿位置 | 纳入的观点 | 纳入时要补的栏 |
| --- | --- | --- |
| system_test_design 第 5 节 链路与时序 | LINK | 要求编号、提交标识 |
| 第 6 节 GPIO、ADC、DAC、PWM | IO | 测量值与允许误差 |
| 第 7 节 CAN 与 CAN FD | CAN | 分析仪证据、RX 与 RA 分开判定 |
| 第 8 节上位机、异常、长稳 | PC、NEG、STB | 上位机版本 |
| 第 8 节 WDT-01、WDT-02 | WDT | 日志口的上电行 |
| selftest 与 hl_check | 不纳入结合用例 | 只作为第 4 章入口证据 |

## 7.5 双板规则

・ 同一 IT 编号在两块板上都适用时，记录两行判定，不共用一个合格。

・ RX71M 对 CAN FD 的期望是约定的否定，不是失败。

・ 引脚和时钟不同不构成缺陷。与 mcu_resource_map 不一致才构成缺陷。

# 8. 实施与记录

## 8.1 顺序

・ 先记环境表和软件标识，再执行。

・ 先入口证据，再 LINK，再 IO 与 CAN，再 NEG 与 WDT，最后才是长时间用例。

・ 前一组的阻塞如果使后一组无意义，后一组标阻塞并引用原因，不留空。

## 8.2 记录最低内容

每条不合格或 P1 失败至少留下：板卡、Debug 或 Release、提交标识、上位机日志、业务口十六进制、期望、实际。CAN 另附分析仪导出。PWM 和 DAC 记下测量值。通过的用例至少留下判定、日期和能找到原始日志的路径。

## 8.3 证据命名

RXRA-IT-用例编号-板卡-日期-序号。扩展名保持原工具输出。证据与记录一同按 RXRA-PM-01 保管，不只留在个人电脑桌面。

# 9. 缺陷

| 栏 | 内容 |
| --- | --- |
| 缺陷编号 | DF-序号。取消不复用 |
| 发现用例 |  |
| 现象 / 期望 |  |
| 严重度 | 阻塞验收、重大、一般、提示 |
| 归属 | 协议、RX 固件、RA 固件、PC、环境、规格不清 |
| 状态 | 新建、修正中、待再测、关闭、延期 |
| 再测用例与结果 |  |

规格不清时先开 Q 编号，不把缺陷直接改成改代码。严重度由乙方建议，甲方可以改，改动写入缺陷备注。

# 10. 验证

## 10.1 追踪

验证看的是要求，不是用例数量。一行要求可以对应多条用例。一条用例可以支撑多条要求，但每条要求仍要单独判定。

| 要求编号 | 用例编号 | 板卡 | 判定 | 缺陷或未决 | 验证结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR- | IT- | RX / RA |  |  | 未验证 |
| NFR- | IT- |  |  |  | 未验证 |

## 10.2 验证结论

| 项 | 本轮 |
| --- | --- |
| 纳入的已确认要求数 | （填写） |
| 合格 / 不合格 / 阻塞 / 不适用 | （填写） |
| 未纳入本轮的 Must | （填写编号与理由） |
| 遗留缺陷 | （填写） |
| 与 BD 不一致的实现 | （填写偏差：改要求、改实现，或甲方接受） |
| 建议结论 | 可以接收 / 有条件接收 / 不能接收 |
| 甲方判定 | （签署或引用书面答复） |

有条件接收必须写明条件、责任人和期限。条件未完成时，结论保持有条件，不自动变成可以接收。

# 11. 回归与残留

・ 缺陷修正后，重跑该用例和相邻用例。相邻指同一接口或同一状态机。

・ 协议或命令行为变化时，先重跑入口自检，再重跑受影响的 LINK 与 NEG。

・ 长时间用例不因无关缺陷而自动作废。作废要写理由。

・ 残留缺陷列入验证结论。不在个人笔记里单独保管。

# 12. 评审要点

・ 入口证据的提交标识与实机固件一致。

・ 两块板没有共用一个合格结论。

・ 期望来自 BD 或 PROTO，不是来自当次的观察。

・ 阻塞没有被算进通过率。

・ 证据路径在记录保管位置上仍然能打开。

# 批准

作成与评审由乙方执行。发行批准由甲方执行。姓名由本人签署，本框架不预填。

| 角色 | 组织 | 姓名 | 日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | BREXA Technology |  |  |  |
| 乙方评审 | BREXA Technology |  |  |  |
| 甲方评审 | 株式会社ベリサーブ |  |  |  |
| 批准 | 株式会社ベリサーブ |  |  |  |